| CONSEILS CONSULTANT & EXEMPLES DE THÉMATIQUES À EXPLORER |  |
| --- | --- |
| Posture & Animation : Délimitez physiquement une zone d'isolement peinte en rouge au sol avec des bacs rouges identifiés 'STOP NC'. Tout produit douteux ou non conforme doit y être déposé immédiatement pour éviter tout mélange ! |  |
| 1. Zone Physique Rouge Délimitée Emplacement verrouillé ou balisé au sol au centre de l'atelier réservé aux pièces NC. | 2. Étiquette 'STOP NC' Rouge Fiche d'identification rouge collée sur la pièce indiquant la non-conformité et l'interdiction de toucher. |
| 3. Registre d'Entrée / Sortie Quarantaine Traçabilité des pièces déposées en zone rouge et décision de la commission NC. | 4. Traitement sous 48h Max Arbitrage obligatoire : Retouche, Rebut/Mise au mille, ou Dérogation acceptée par le client. |

| POURQUOI CET OUTIL EST-IL ABSOLUMENT CAPITAL POUR VOTRE ENTREPRISE ? |  |
| --- | --- |
| Ce que vous gagnez à l'utiliser : • Impossibilité physique d'expédier ou de monter une pièce défectueuse par erreur. • Rangement et clarté visuelle immédiate dans l'atelier. • Preuve de maîtrise des éléments non conformes exigée par l'ISO 9001 (Clause 8.7). | Ce que vous risquez sans cet outil : • Montage d'une pièce défectueuse sur un ensemble prêt à livrer. • Perte de temps à chercher des pièces douteuses éparpillées dans l'atelier. • Non-conformité majeure d'audit ISO 9001 (Clause 8.7). |

GUIDE DE REMPLISSAGE PAS À PAS (4 ÉTAPES) Étape 1 : Coller l'étiquette rouge 'STOP NC' sur la pièce dès la détection du défaut. Étape 2 : Déposer la pièce dans le bac rouge de la zone de quarantaine. Étape 3 : Enregistrer la pièce dans le registre d'isolement. Étape 4 : Staturer sous 48h (Rebut / Retouche / Dérogation).