SÉQUENCE 3 • OUTIL 16 — Clause ISO 9001:2015 • 8.5.2 • Question Q16 Fiche de Suivi de Fabrication, Traçabilité & Dossier de Lot

| CONSEILS CONSULTANT & EXEMPLES DE THÉMATIQUES À EXPLORER |  |
| --- | --- |
| Posture & Animation : Garantissez une traçabilité totale de chaque pièce fabriquée : du numéro de coulée de la matière première jusqu'au nom de l'opérateur ayant réalisé l'assemblage final. |  |
| 1. N° de Lot & Ordre de Fabrication Numéro de lot unique gravé ou étiqueté sur le produit et reporté sur le dossier de fabrication. | 2. Traçabilité Matière Première Certificat matière 3.1 rattaché au numéro de coulé de l'acier ou du composant critique. |
| 3. Émargement Étape par Étape Signature obligatoire de l'opérateur à la fin de chaque opération (Debit, Usinage, Contrôle). | 4. Relevé des Cotes Critiques Enregistrement manuscrit ou numérique des dimensions réelles mesurées au pied à coulisse. |

| POURQUOI CET OUTIL EST-IL ABSOLUMENT CAPITAL POUR VOTRE ENTREPRISE ? |  |
| --- | --- |
| Ce que vous gagnez à l'utiliser : • Traçabilité ascendante et descendante instantanée en moins de 2 minutes. • Ciblage exact des pièces impactées en cas de rappel ou de défaut. • Preuve de maîtrise de l'identification exigée par l'ISO 9001 (Clause 8.5.2). | Ce que vous risquez sans cet outil : • Impossibilité de retrouver la cause d'un défaut sur un lot livré. • Obligation de rappeler 1 000 pièces au lieu de 10 pièces ciblées. • Non-conformité majeure d'audit ISO 9001 (Clause 8.5.2). |

GUIDE DE REMPLISSAGE PAS À PAS (4 ÉTAPES) Étape 1 : Imprimer la fiche de suivi de lot lors du lancement de l'Ordre de Fabrication (OF). Étape 2 : Renseigner le numéro de coulée matière et le certificat 3.1. Étape 3 : Faire émarger chaque opérateur à la fin de son poste. Étape 4 : Archiver la fiche dans le dossier de fabrication clôturé.

FICHE DE SUIVI DE FABRICATION ET DOSSIER DE LOT (SUIVI FABRIC.)

| N° Étape | Désignation de l'Opération | Machine / Poste | N° Lot Matière / Coulée | Quantité Conforme | Relevé Cotes / Contrôle | Nom Opérateur | Date & Signature |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | Débit & Tronçonnage Tubes Inox | Scie Auto S-01 | Coulée N° C-88492 (Certif 3.1) | 100 Pcs | Longueur 1200mm ± 0.5mm | M. DUPONT | 10/02/2026 [Visa] |
| 20 | Usinage CNC & Tournage Face A | Centre CNC-05 | Coulée N° C-88492 | 99 Pcs (1 Rebut) | Diamètre Ø 45.02mm (Conforme) | J. MARTIN | 11/02/2026 [Visa] |
| 30 | Contrôle Autocontrôle Dim. 3D | Poste Métrologie | Coulée N° C-88492 | 99 Pcs | Fiche autocontrôle OK | R. QSE | 12/02/2026 [Visa] |
| 40 | Conditionnement & Protection | Poste Emballage | Lot Fin N° LOT-2026-044 | 99 Pcs | Bouchons plastique posés | P. LEROY | 12/02/2026 [Visa] |
| [N°] | [Désignation opération] | [Machine] | [N° Coulée / Lot] | [Qté OK] | [Relevé Cotes] | [Nom] | [Date & Visa] |

QUE FAIRE UNE FOIS CET OUTIL COMPLÉTÉ ? • Rattacher la fiche au dossier d'expédition. • Archiver sous 03_OPERATIONS_PRODUCTION/DOSSIERS_LOTS/.