PROGRAMME CASH & RENTABILITE DELACOUR - OUTIL 05 - TEMPLATE OPERATIONNEL INSTRUCTIONS VISUELLES AU POSTE (FICHES REFLEXES)

ENJEU OPERATIONNEL & IMPACT FINANCIER REEL : Standardisation visuelle des postes a risque et validation objective de l'autonomie des recrues Indicateur cle de suivi : Delai moyen pour atteindre l'autonomie a 100% & Taux de retouches lors des premieres semaines ¦ Montant reel constate entreprise : [ ________ EUR ] Formule de calcul du ROI : Economie de non-qualite = Heures de retouches evitees + Reduction du temps de tutorat improductif

1. IDENTIFICATION DU POSTE & DE L'OPERATION CRITIQUE

| Poste de Travail / Machine : | [ Ex: Poste Assemblage Bloc Hydraulique H2 ] |
| --- | --- |
| Designation de l'Operation : | [ Montage & Serrage au Couple des Raccords Haute Pression ] |
| Redacteur (Operateur Expert) : | [ Nom de l'expert metier atelier ] |
| Validateur Technique : | [ Nom du Chef d'Atelier / Resp. Methode ] |
| Date de Mise a Jour / Version : | [ Ex: 10/09/2026 - Version V1.0 ] |
| Temps Standard Alloue pour l'Operation : | [ Ex: 6 minutes 30 secondes ] |

2. DECOMPOSITION EN 4 GESTES METIER CRITIQUES

| ETAPE N° | ACTION METIER PRECISE | PARAMETRE / TOLERANCE MESURABLE | POINT DE CONTROLE VITAL |
| --- | --- | --- | --- |
| G1 | Depoussierage et degraissage des portees de joint | Chiffon microfibre non pelucheux | Proprete visuelle absolue sans particule |
| G2 | Mise en place du joint torique lubrifie | Graisse silicone homologuee Ref G4 | Joint non vrille, assis dans sa gorge |
| G3 | Serrage en croix des 4 vis de fixation | Cle dynamometrique reglee a 24 N.m | Clic audible sur chaque vis |
| G4 | Controle d'etancheite sous pression d'air | Maintien a 6 bars pendant 30 secondes | Zero bulle au detecteur moussant |

3. MATRICE VISUELLE : LE BON GESTE VS LE PIEGE / REBUT

| POINT CRITIQUE | LE BON GESTE (CONFORME) | LE MAUVAIS GESTE (A BANNIR) | CONSEQUENCE DU DEFAUT |
| --- | --- | --- | --- |
| Position du Joint | [PHOTO] Joint parfaitement centre a plat | [PHOTO] Joint pince ou decale sur le bord | Fuite d'huile sous charge (Rebut garanti) |
| Ordre de Serrage | [PHOTO] Serrage progressif en croix 1-3-2-4 | [PHOTO] Serrage circulaire a fond d'un seul cote | Deformation bride + casse carter (800 EUR) |
| Sens de Montage | [PHOTO] Fleche de debit vers le raccord droit | [PHOTO] Raccord inverse a 180 degres | Blocage du circuit hydraulique chez client |

4. OUTILLAGE & EQUIPEMENTS STRICTEMENT REQUIS AU POSTE

| DESIGNATION OUTIL / EPI | REFERENCE INTERNE | EMPLACEMENT EXACT | ETAT EXIGE |
| --- | --- | --- | --- |
| Cle dynamometrique 10-50 N.m | REF-OUT-042 | Servante poste case 2 | Etalonnage a jour (< 12 mois) |
| Embout 6 pans 5mm de qualite atelier | REF-OUT-089 | Panneau mural support 4 | Aretes vives non usees |
| Gants nitrile anti-solvant | EPI-GANT-M | Distributeur mural poste | Propres, sans dechirure |

5. TEST FLASH D'AUTONOMIE OPERATEUR (3 QUESTIONS)

| QUESTION VESTIAIRE / REGLAGE | REPONSE EXIGEE DE L'OPERATEUR | VALIDE ? |
| --- | --- | --- |
| 1. Quel est le couple de serrage exact et l'ordre des vis ? | 24 N.m applique en croix 1-3-2-4 au clic | [ OUI / NON ] |
| 2. Que faites-vous si un joint presente une amorce de coupure ? | Remplacement immediat du joint, mise au rebut | [ OUI / NON ] |
| 3. Comment verifier l'absence de fuite apres montage ? | Test d'air a 6 bars pendant 30s avec liquide moussant | [ OUI / NON ] |

6. VALIDATION DE L'INSTRUCTION AU POSTE

| ROLE / ACTEUR | NOM & FONCTION | DATE & DECISION | VISA / SIGNATURE |
| --- | --- | --- | --- |
| OPERATEUR EXPERT REDACTEUR | [Nom du responsable] | [Date] - [Bon pour accord] | [Signature / Cachet] |
| CHEF D'ATELIER | [Nom du responsable] | [Date] - [Bon pour accord] | [Signature / Cachet] |
| RESPONSABLE QUALITE / METHODE | [Nom du responsable] | [Date] - [Bon pour accord] | [Signature / Cachet] |

ACTION IMMEDIATE APRES COMPLETION DU FORMULAIRE : - Imprimer la fiche en couleur et la plastifier pour resister aux graisses et huiles. - Fixer la fiche au poste de travail a hauteur des yeux de l'operateur. - Utiliser la fiche pour former et tester tout interimaire des son arrivee. - Mettre a jour la fiche des qu'une amelioration ou un defaut nouveau apparait.