PROGRAMME CASH & RENTABILITE DELACOUR - OUTIL 06 - TEMPLATE OPERATIONNEL MAINTENANCE PREVENTIVE 1ER NIVEAU (SECURISATION GOULET)

ENJEU OPERATIONNEL & IMPACT FINANCIER REEL : Surveillance sensorielle preventive de l'outil cle et garantie de continuite d'activite sous 24h Indicateur cle de suivi : Taux de disponibilite operationnelle de l'equipement & Zero rupture sur les 3 composants critiques ¦ Montant reel constate entreprise : [ ________ EUR ] Formule de calcul du ROI : Pertes d'arret evitees = Heures d'indisponibilite evitees x Cout horaire de blocage d'activite

1. IDENTIFICATION DE LA MACHINE GOULET CRITIQUE

| Nom & Repere Machine : | [ Ex: Centre d'Usinage 5 Axes DMG MORI - CNC-01 ] |
| --- | --- |
| Statut Goulet de l'Atelier : | OUI - MACHINE CADENÇANTE ABSOLUE DE L'USINE |
| Cout Estime par Heure d'Arret Non Planifie : | [ Ex: 850,00 EUR / heure d'arret ] |
| Operateur Referent Machine : | [ Nom de l'operateur titulaire ] |
| Technicien Maintenance Referent : | [ Nom du responsable maintenance ] |
| Frequence d'Inspection Niveau 1 : | 10 MINUTES CHRONO CHAQUE LUNDI MATIN A 08H00 |

2. CHECKLIST HEBDOMADAIRE 10 MINUTES (CONTROLES SENSORIELS NIVEAU 1)

| ORGANE / FLUIDE | METHODE DE CONTROLE | STANDARD NOMINAL | ETAT CONSTATE | ACTION IMMEDIATE |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Niveau Huile de Glissiere | Visuel sur voyant en verre | Niveau entre repere mini et maxi | CONFORME | Appoint immediat si bas |
| Lubrifiant de Coupe (Huile) | Refractometre de poche | Concentration entre 7% et 9% | CONFORME | Reajustement eau/huile |
| Pression Air Comprime | Manometre d'entree generale | Pression stable a 6,5 bars +/- 0,5 | CONFORME | Purgeur condensats vide |
| Filtres de Ventilation Armoire | Visuel face avant armoire | Toile filtrante propre, zero colmatage | CONFORME | Remplacement filtre |
| Bruits & Vibrations Broche | Ecoute attentive a vide a 4000 tr | Bruit fluide sans sifflement ni choc | CONFORME | Alerte maintenance si bruit |
| Evacuation des Copeaux | Visuel bac et vis d'extraction | Tapis sans bourrage, bac vide | CONFORME | Nettoyage avant cycle |

3. REGISTRE DES SIGNAUX FAIBLES & ANOMALIES PRECURSEURS

| DATE/HEURE | SIGNAL FAIBLE DETECTE | RISQUE DE PANNE | ACTION CORRECTIVE SOUS 24H | VISA MNT |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 12/03 08:15 | Leger sifflement roulement moteur axe Y | Blocage broche en plein usinage | Graissage effectue, roulement commande | OK MNT |
| 24/03 08:10 | Gouttelette d'huile sous flexible hydraulique | Rupture de pression et arret machine | Resserrage raccord et changement joint | OK MNT |
| [ Date ] | [ Decrire le bruit, fuite ou echauffement ] | [ Risque associe ] | [ Action preventive engagee ] | [ Visa ] |
| [ Date ] | [ Decrire le bruit, fuite ou echauffement ] | [ Risque associe ] | [ Action preventive engagee ] | [ Visa ] |

4. STOCK CRITIQUE D'URGENCE (PIECES DE RECHANGE SOUS CLE)

| DESIGNATION PIECE CRITIQUE | REFERENCE FOURNISSEUR | EMPLACEMENT ARMOIRE | STOCK MINI | DELAI FOURNISSEUR |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Courroie crantee d'entrainement axe Z | REF-DMG-CR480 | Armoire Urgence Etagere 1 | 1 unite | 3 semaines (Critique) |
| Electrovanne pneumatique 24V | REF-FESTO-EV24 | Armoire Urgence Etagere 2 | 2 unites | 48 heures |
| Capteur inductif fin de course | REF-TELEM-CAP08 | Armoire Urgence Etagere 2 | 2 unites | 72 heures |

5. VALIDATION DE L'INSPECTION HEBDOMADAIRE

| ROLE / ACTEUR | NOM & FONCTION | DATE & DECISION | VISA / SIGNATURE |
| --- | --- | --- | --- |
| OPERATEUR TITULAIRE MACHINE | [Nom du responsable] | [Date] - [Bon pour accord] | [Signature / Cachet] |
| RESPONSABLE MAINTENANCE | [Nom du responsable] | [Date] - [Bon pour accord] | [Signature / Cachet] |
| RESPONSABLE DE PRODUCTION | [Nom du responsable] | [Date] - [Bon pour accord] | [Signature / Cachet] |

ACTION IMMEDIATE APRES COMPLETION DU FORMULAIRE : - Plastifier et accrocher le carnet d'inspection directement sur le pupitre de commande. - Effectuer le controle les yeux ouverts chaque lundi a 8h00 pile avant de lancer la fabrication. - Toute fuite ou bruit anormal doit faire l'objet d'une intervention du technicien sous 24h. - Si une piece du stock critique est utilisee, emettre le bon de commande de reapprovisionnement le jour meme.