OUTIL 3.2 • INSTRUCTION VISUELLE AU POSTE (SOP) [Audit 3.2] « 80% visuel, zéro ambiguïté : rendre les bonnes pratiques évidentes dès le 1er jour »

| Poste de Travail / Opération : | [ Poste N° 02 - Assemblage & Raccordement Connecteurs ] |
| --- | --- |
| Rédacteur & Opérateur Pilote : | [ Rédigé avec le meilleur compagnon - Validé Chef d'Atelier ] |
| Version & Date d'Application : | [ Version V01 - Affichage obligatoire plastifié face à l'opérateur ] |

1. LES 4 ÉTAPES STANDARDS DU POSTE

| N° | OPÉRATION CLÉ | CONSIGNE VISUELLE PRÉCISE (COMMENT FAIRE) | POINT DE VIGILANCE | AUTOCONTRÔLE |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Contrôle visuel composants | Vérifier l'absence de choc, bavure ou rayure sur le corps | Pièces 100% conformes au plan | Visuel 100% |
| 2 | Positionnement & Encliquetage | Insérer le connecteur dans le sens du détrompeur jusqu'au 'clic' | Risque de mauvais contact | Clic sonore vérifié |
| 3 | Serrage au couple préconisé | Serrer les 4 vis à 2,5 Nm avec la clé dynamométrique étalonnée | Ne jamais forcer manuellement | Déclenchement clé |
| 4 | Pose de l'étiquette de série | Coller l'étiquette code-barre centrée à 10 mm du bord inférieur | Lisibilité parfaite du scan | Test scan code |

2. VIGILANCE QUALITÉ : LE BON GESTE VS LE PIÈGE À DÉFAUT

| LE BON GESTE STANDARD (À APPLIQUER TOUJOURS) | LE PIÈGE FRÉQUENT À BANNIR (RISQUE DE REBUT) |
| --- | --- |
| UTILISER LA BUTÉE DE CALIBRAGE FOURNIE : - Longueur de dénudage rigoureusement fixée à 12 mm. - Aucun brin de cuivre coupé ou tordu. - Finition propre, gainage thermo-rétractable centré. | DÉNUDER À LA PINCE UNIVERSELLE SANS BUTÉE : - Longueur aléatoire provoquant des courts-circuits. - Brins sectionnés réduisant la section de passage. - Rebut garanti lors du test diélectrique final. |

3. SÉCURITÉ, EPI OBLIGATOIRES & HABILITATION

| EPI OBLIGATOIRES AU POSTE | VALIDATION FORMELLE D'AUTONOMIE DU COLLABORATEUR |
| --- | --- |
| Lunettes de sécurité enveloppantes Chaussures de sécurité S3 Gants de précision anti-coupure niveau B | Collaborateur habilité : [ Nom de l'opérateur ] Tuteur référent : [ Nom du tuteur ] Test 3 questions validé le : ____/____/202__ - Visa : VALIDÉ |

CABINET DELACOUR  •  PROTOCOLE D'APPLICATION TERRAIN  •  OUTIL 3.2 (PAGE 2 / 2)

1. PRINCIPE DIRECTEUR & RÈGLE D'OR DU DIRIGEANT « Sans standard visuel affiché, la qualité dépend de l'humeur et de la mémoire de l'opérateur. »

2. PROTOCOLE D'APPLICATION EN 3 ÉTAPES CLÉS

| Étape 1 : Observer le meilleur | Prendre en photo les gestes du meilleur collaborateur (les bons gestes et les pièges classiques). |
| --- | --- |
| Étape 2 : Fiche A4 plastifiée | Rédiger avec lui des phrases courtes (zéro théorie) et fixer la fiche face aux yeux de l'opérateur. |
| Étape 3 : Habilitation en 3 questions | Avant de laisser une recrue seule au poste : 1. Montre-moi le standard, 2. Explique-moi le piège, 3. Fais la pièce devant moi. |

3. RÈGLES DE MAÎTRISE OPÉRATIONNELLE & POSTURE

POINT CLÉ : 80% d'images 👉 RECOMMANDATION PRATIQUE : Une photo avec une flèche verte et une croix rouge est 100 fois plus efficace qu'un paragraphe de texte.

POINT CLÉ : Standard vivant 👉 RECOMMANDATION PRATIQUE : Si un défaut apparaît sur le poste, modifier la fiche dans les 48h pour ajouter la parade visuelle.

4. RETOUR D'EXPÉRIENCE CONCRET (CAS RÉEL PME)

SITUATION & IMPACT BUSINESS : Entreprise de Tolerie & Intégration Électrique (30 salariés) Constat initial : Erreurs de montage répétées lors des arrivées d'intérimaires, monopolisant le chef d'équipe 2 heures par jour. Action mise en œuvre : Création de 4 fiches visuelles plastifiées aux postes sensibles avec validation d'habilitation en 15 minutes. Résultat obtenu : Baisse de 80% des erreurs d'assemblage et autonomie des nouveaux embauchés atteinte dès le 2e jour.