OUTIL 3.3 • ROUTINE SENSORIELLE HEBDO & ARMOIRE DE SURVIE [Audit 3.3] « 10 minutes d'inspection le lundi matin pour garantir la disponibilité de la machine goulet »

| Équipement Critique / Machine Goulet : | [ Centre d'usinage CNC 5 axes N° 01 - Atelier Principal ] |
| --- | --- |
| Opérateur Pilote & Responsable : | [ Opérateur titulaire : _______________ ¦ Chef d'Atelier : _______________ ] |
| Rythme Obligatoire de Contrôle : | Chaque lundi matin de 08h00 à 08h10 précises (10 min chrono avant lancement) |

1. CHECKLIST DE ROUTINE SENSORIELLE DU LUNDI MATIN (10 MIN)

| POINT DE CONTRÔLE SENSORIEL | CRITÈRE DE BON FONCTIONNEMENT | S1 | S2 | S3 | S4 | ANOMALIE & ACTION |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Niveau lubrifiant & huile glissière | Niveau visible entre mini et maxi sur jauge | OK | OK | OK | OK | [ Appoint fait S1 ] |
| 2. Pression pneumatique circuit | Manomètre stable à 6,5 bars (+/- 0,2 bar) | OK | OK | OK | OK | [ RAS ] |
| 3. Bruit broche & vibrations anormales | Rotation silencieuse, aucun sifflement anormal | OK | OK | OK | OK | [ Roulement OK ] |
| 4. Évacuation copeaux & fuites sol | Bacs nettoyés, aucun suintement d'huile au sol | OK | OK | OK | OK | [ Nettoyage S3 ] |
| 5. Arrêts d'urgence & carters sécurité | Coupure immédiate lors de l'ouverture porte | OK | OK | OK | OK | [ Test sécurité OK ] |

2. INVENTAIRE DE L'ARMOIRE DE SURVIE (3 PIÈCES D'USURE SOUS CLÉ)

| PIÈCE D'USURE VORMELLEMENT CRITIQUE | RÉFÉRENCE & FOURNISSEUR | DÉLAI RÉAPPRO | STOCK MINI SOUS CLÉ | STOCK RÉEL | VISA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Courroie crantée axe Z | Réf: CR-8840-HD (Fournisseur X) | 3 semaines | 2 unités | 2 unités | CONFORME |
| Électrovanne pneumatique | Réf: EV-FESTO-24V (Fournisseur Y) | 10 jours | 1 unité | 1 unité | CONFORME |
| Jeu de joints racleurs étanchéité | Réf: JR-5520-FPM (Fournisseur Z) | 2 semaines | 2 jeux | 2 jeux | CONFORME |

CABINET DELACOUR  •  PROTOCOLE D'APPLICATION TERRAIN  •  OUTIL 3.3 (PAGE 2 / 2)

1. PRINCIPE DIRECTEUR & RÈGLE D'OR DU DIRIGEANT « 10 minutes d'inspection préventive évitent 3 jours d'arrêt d'atelier en plein pic de commandes clients. »

2. PROTOCOLE D'APPLICATION EN 3 ÉTAPES CLÉS

| Étape 1 : Routine 10 min du lundi | L'opérateur consacre les 10 premières minutes de sa semaine à l'inspection sensorielle (Vue, Ouïe, Odorat, Niveaux). |
| --- | --- |
| Étape 2 : Alerte au premier suintement | Si une anomalie apparaît, inscription immédiate sans attendre la casse brutale. |
| Étape 3 : Règle du stock de survie | Dès qu'une pièce de l'armoire sous clé est utilisée, déclenchement immédiat de la commande de réapprovisionnement. |

3. RÈGLES DE MAÎTRISE OPÉRATIONNELLE & POSTURE

POINT CLÉ : Distinction 1er niveau vs Expert 👉 RECOMMANDATION PRATIQUE : L'opérateur nettoie, surveille et lubrifie. La maintenance spécialisée intervient pour les révisions lourdes.

POINT CLÉ : Armoire verrouillée 👉 RECOMMANDATION PRATIQUE : Les 3 pièces de survie sont sous clé : interdiction de les 'emprunter' pour un autre équipement.

4. RETOUR D'EXPÉRIENCE CONCRET (CAS RÉEL PME)

SITUATION & IMPACT BUSINESS : Société d'Usinage & Découpe Jet d'Eau (16 salariés) Constat initial : Casse d'un joint haute pression un mardi matin de rush : machine à l'arrêt pendant 5 jours en attendant la pièce. 22 000 € de perte. Action mise en œuvre : Instauration de la routine du lundi et stockage sous clé des 3 kits de survie avec réappro automatique. Résultat obtenu : Zéro arrêt non planifié en 18 mois et gain de 35 heures de disponibilité machine par an.