OUTIL 5.4 • FICHE DÉTROMPEUR (POKA-YOKE) & CONTRÔLE J+30 [Audit 5.4] « Rendre l'erreur physiquement impossible sur les processus et vérifier formellement l'efficacité à J+30 »

| Processus & Poste Concerné : | [ Processus P3 Opérations - Poste Assemblage Portes Blindées ] |
| --- | --- |
| Défaut Historique à Éradiquer : | Montage inversé de la charnière haute provoquant le blocage de la porte |
| Engagement d'Audit d'Efficacité : | Vérification inopinée obligatoire sur le terrain 30 jours après mise en service |

1. CONCEPTION DU DÉTROMPEUR PHYSIQUE OU LOGICIEL (POKA-YOKE)

| PARAMÈTRE DU DISPOSITIF | DESCRIPTION TECHNIQUE CONCRÈTE |
| --- | --- |
| Processus Sécurisé | Processus 3 : Réalisation & Opérations (Atelier de fabrication) |
| Nature du Détrompeur Installé | 🔴 Butée mécanique fixe soudée sur gabarit (impossible d'insérer la pièce à l'envers) |
| Fonctionnement & Blocage | Si l'opérateur présente la pièce dans le mauvais sens, l'ergot bloque la fermeture de la pince. |
| Coût & Délai de Réalisation | Coût matière : 35,00 € HT - Temps usinage interne : 1h30 - Mise en service : J+3 |
| Opérateurs Formés au Dispositif | 100% des opérateurs de ligne formés et testés au poste avec la nouvelle butée. |

2. CONTRÔLE D'EFFICACITÉ TERRAIN À J+30 (OBLIGATOIRE POUR CLÔTURE)

| POINT D'AUDIT SUR LE TERRAIN (J+30) | CONSTAT FACTUEL MESURÉ | RÉSULTAT |
| --- | --- | --- |
| 1. Taux de récidive du défaut sur 30 jours | Total pièces produites : 420 unités - Nb d'inversions constatées : ZÉRO | RÉUSSI (0 défaut) |
| 2. Maintien en place du détrompeur | La butée est intacte, parfaitement vissée, aucun contournement constaté | CONFORME |
| 3. Impact sur la cadence de travail | Aucun ralentissement mesuré - Opérateurs satisfaits de ne plus douter | CONFORME |

3. CLÔTURE DÉFINITIVE & SIGNATURES CONTRADICTOIRES

| DÉCISION DU RESPONSABLE QUALITÉ (P5) | VALIDATION DU CHEF D'ATELIER (P3) |
| --- | --- |
| L'action corrective est formellement déclarée EFFICACE et PÉRENNE. La fiche NC est définitivement clôturée. Date : ____/____/202__ - Signature Qualité : | Le dispositif est intégré au standard d'atelier permanent. Date : ____/____/202__ - Signature Chef d'Atelier : |

CABINET DELACOUR  •  PROTOCOLE D'APPLICATION TERRAIN  •  OUTIL 5.4 (PAGE 2 / 2)

1. PRINCIPE DIRECTEUR & RÈGLE D'OR DU DIRIGEANT « L'amélioration continue n'existe que si l'on installe des solutions qui rendent l'erreur physiquement ou logiquement impossible et qu'on vérifie leur efficacité réelle à J+30. »

2. PROTOCOLE D'APPLICATION EN 3 ÉTAPES CLÉS

| Étape 1 : Bricolage simple & robuste | Privilégier les solutions simples : butée asymétrique, couleur distincte, verrouillage logiciel dans l'ERP. |
| --- | --- |
| Étape 2 : Test de contournement immédiat | Tenter volontairement de tromper le système. Le détrompeur doit résister et bloquer le geste incorrect. |
| Étape 3 : Audit J+30 incontournable | Bloquer la date de contrôle à J+30 dans l'agenda. Zéro clôture de dossier d'amélioration sans ce constat signé. |

3. BOÎTE À IDÉES : 10 DÉTROMPEURS POKA-YOKE PAR PROCESSUS

| P1 Direction / Devis | • Blocage ERP automatique si marge brute < seuil • Double signature bancaire obligatoire |
| --- | --- |
| P2 Commerce / Vente | • Acompte 30% bloquant la génération de l'OF • Devis type avec cases obligatoires |
| P3 Opérations / Atelier | • Butée mécanique fixe empêchant le montage inversé • Téton asymétrique de positionnement |
| P4 RH / Compétences | • Code couleur des bacs et outillages • Fiche standard plastifiée avec photos à hauteur des yeux |
| P5 Qualité / Contrôle | • Gabarit 'passe / passe pas' • Scan code-barre bloquant l'édition de l'étiquette d'expédition |

4. RETOUR D'EXPÉRIENCE CONCRET (CAS RÉEL PME)

SITUATION & IMPACT BUSINESS : Tolerie Industrielle & Serrurerie (22 salariés) Constat initial : Une charnière sur 15 montée à l'envers sur chantier nécessitant un démontage complet chez le client final (coût : 5 500 €/an). Action mise en œuvre : Conception d'une cale avec téton asymétrique de 3 mm empêchant le vissage à l'envers. Coût : 45 €. Résultat obtenu : Contrôle à J+30 : 0 défaut sur 580 portes, coût de réalisation rentabilisé dès le premier jour.